天津美术学院电梯维保采购需求

一、项目：天津美术学院电梯维护保养采购服务项目

二、服务期限：一年

三、电梯清单：

| 序 | 注册编号 | 设备品种 | 数量 | 品牌 | 型号 | 层数 | 载重量 | 额定 速度 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31101201052006080012 | 无机房客梯 | 1 | 奥的斯 | KTK | 5 | 800kg | 1.0m/s | 美术馆观光电梯 |
| 2 | 31101201052006040002 | 乘客电梯 | 1 | 奥的斯 | KTK | 6 | 1000kg | 1.0m/s | 美术馆A区 |
| 3 | 31101201052006040001 | 乘客电梯 | 1 | 奥的斯 | KTK | 6 | 1000kg | 1.0m/s | 美术馆B区 |
| 4 | 31301201052011110001 | 无机房客梯 | 1 | 通力 | GeN-2 | 5 | 1000kg | 1.0m/s | 后红楼L7 |
| 5 | 34001201052013110002 | 杂物电梯 | 1 | 津翔巨星 | GeN-2 | 2 | 200kg | 0.4m/s | 志成路食堂1# |
| 6 | 34001201052011110001 | 杂物电梯 | 1 | 奥福特 | GeN-2 | 5 | 200kg | 0.4m/s | 志成路图书馆 |
| 备注 | 每台电梯年保养费不超过4800元，6台不超过28800元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、维保要求：

1、应保证电梯设备性能良好和安全运行。

2、电梯保养应严格按照操作规程执行，作业人员须持有相关证件并负责电梯维保工作现场作业安全。

3、提供优良的维护服务，对每台电梯监理健全电梯维保档案并认真填写各项有关维保记录，及时将巡检及维修由甲方签字后记录于电梯管理月报。

4、单项200元以下的配件由电梯维保单位负责，维修材料必须是出厂后从未使用的新配件，不能对故障零件修复而不更换。

5、电梯年检前，整理各项电梯资料并代办申报。

6、24小时全天候提供电梯故障抢修及维修服务。

7、接到故障后，能在1小时内到达现场进行处理，发生电梯困人故障时，能在30分钟内抵达现场实施救援。

8、配合采购人做好电梯事故应急救援演练并参与电梯安全管理活动。

9、电梯保养具体项目如下：

机房部分：控制柜、曳引机、曳引轮、电机、轴承、限速器、全部接触器、微机控制部分

井道部分：主随动电缆、钢丝绳拉力调整、安全钳、导轨润滑、井道内各安全回路开关检查。

层门轿厢部分：操纵箱、轿内指示器、按钮开关等、外呼盒、门机系统、层门装置。

注：参与的供应商须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯维修C级（含）以上）作为资格要求。